Instrukcja obsługi lampy VRN 200

- Akumulator lampy zabezpieczony jest papierową wkładką, przed przystąpieniem do pracy należy ją usunąć. W tym celu odkręcamy dolną część lampy (w prawą stronę) i wyciągamy zabezpieczenie

- Zdejmij czerwoną osłonkę ze światłowodu, włóż metalową końcówkę światłowodu do lampy, końcówka powinna być dociśnięta do samego końca

- Załóż plastikową osłonę na światłowód

Włączenie lampy

Lampę włączamy lub wyłączamy przyciskając przycisk P

Tryby pracy

- Lampa posiada 3 tryby pracy. Zmiana trybu pracy następuje poprzez przyciśnięcie przycisku M

- 01 – tryb ciągły, lampa świeci pełną mocą (tryb rekomendowany)

- 02 – tryb narastający natężenie światła rośnie, po 5s osiąga moc maksymalną

- 03 – tryb pulsacyjny – światło pulsuje

Ograniczenie intensywności natężenia światła

- Naciskaj przycisk M do moment pojawienia się programu 04 na wyświetlaczu, następnie naciskając przycisk T wybierz tryb P01, P02,  lub P03. Wybierając P01  lampa świeci na 100% mocy, P02 – 75% a P03 – 50%.

Po wyborze odpowiedniej opcji zatwierdź  wybór przyciskiem M

Czas pracy

- Czas pracy nastawiamy poprzez naciśnięcie przycisku T, możemy wybrać jeden z następujących trybów: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 lub 40s

- Rozpoczęcie pracy jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym. Pracę możemy przerwać w dowolnym momencie przyciskając przycisk P

- Jeśli akumulator będzie na granicy rozładowania wyświetlacz zacznie mrugać.

- Akumulator nie ma efektu pamięci, może być doładowywany niezależnie od stopnia rozładowania

Przed pierwszym użyciem nalży ładować lampę przez co najmniej 4 godziny.